MedSAMate

软件使用手册

半自动多模态医学影像分割软件 V1.0

更新日期：2026年4月13日

目  录

第一章 概述	3

1.1 编写目的	3

1.2 软件简介	3

1.3 软件运行环境	3

1.4 软件核心特性	4

第二章 安装指南	5

2.1 文档概述	5

2.2 前置环境与准备工作	6

2.3 安装方式一：源码部署	7

2.4 安装方式二：可执行程序安装	9

2.5 软件启动与功能验证	11

2.6 主界面功能分区	12

第三章 核心功能操作指南	13

3.1 数据导入与基本信息查看	13

3.2 图像显示优化	14

3.3 ROI交互式标注	15

3.4 模型加载与分割执行	16

3.5 分割结果处理	17

第四章 使用注意事项	19

第一章 概述

1.1 编写目的

本手册为 MedSAMate 软件使用者提供全面、清晰的操作指引，帮助不同水平的用户快速掌握软件核心功能，高效完成医学影像分割与可视化分析任务。手册遵循由浅入深的原则，为新手用户提供极简的快速上手流程，同时为资深用户提供各功能区的详细操作说明，确保用户在使用过程中遇到的问题可快速定位、高效解决。

1.2 软件简介

MedSAMate 是一款基于 SAM（Segment Anything Model）和混合智能技术的半自动医学影像分割软件，面向医学影像科研与临床场景，提供高效、精准的影像分割解决方案。项目全程托管于 GitHub 开源平台（https://github.com/appiek/MedSAMate），持续进行功能迭代、性能优化与 Bug 修复，同步开放完整开源源码与开箱即用的可执行程序，满足不同用户的使用需求。

1.3 软件运行环境

MedSAMate 目前仅支持 Windows 操作系统运行。以下为 Windows 系统的配置要求：

| 操作系统 | 最低配置 | 推荐配置 |
| --- | --- | --- |
| Windows | Windows 10 64位，8GB内存，2GB可用存储，Intel i3及以上 | Windows 10/11 64位，16GB内存，10GB可用存储，Intel i5/R5及以上，独立显占4GB显存 |

1.4 软件核心特性

- 高精度半自动分割——采用 "交互式 ROI 引导 + SAM-Med2D 微调模型" 的混合智能架构，仅需简单标注即可完成高精度影像分割，复杂病例分割精度较传统模型提升超 30%，可适用于心脏、牙齿、胰腺等多部位器官的分割。

- 全模态全场景适配——支持 DICOM、NIfTI、IM0、seg 等主流医学影像格式，适配 CT、MRI、CBCT、超声等多模态数据，覆盖临床辅助诊断、医学科研、医学教育全场景需求。

- 零代码极简操作——图形化交互界面，核心操作流程简化为 4 步，无需编程基础，临床医生、医学生均可快速上手。

- 专业级可视化——支持横断位、矢状位、冠状位、三维重建视图的多视角联动查看，直观呈现分割结果与解剖结构的空间关系。

第二章 安装指南

2.1 文档概述

2.1.1 文档目的

本章为 MedSAMate 软件用户提供标准化、全流程的 GitHub 平台安装操作指引，完整覆盖源码部署与开箱即用可执行程序安装两种核心方式，帮助不同类型用户快速完成软件安装、环境配置与运行验证，确保软件功能正常落地。

2.1.2 适用范围

本章适用于 MedSAMate 软件 SAM-Med Version 1.0 及后续迭代版本，核心适配 Windows 操作系统。

2.1.3 读者对象

普通临床 / 科研用户：无需二次开发，直接使用软件医学影像分割核心功能。

开发人员：基于开源源码进行功能定制、二次开发、算法迭代与调试。

2.2 前置环境与准备工作

2.2.1 基础环境要求

| 安装类型 | 系统要求 | 必备工具 |
| --- | --- | --- |
| 可执行程序安装 | Windows 10 及以上 | 支持分卷解压的解压软件（7-Zip、WinRAR、Bandizip 等） |
| 源码部署 | Windows 10 及以上 | Python 3.8 及以上、Git、pip 包管理工具 |

2.2.2 前置准备事项

- 确保设备可正常访问 GitHub 开源仓库，若访问受限可配置合规的网络加速方案。

- 可执行程序安装用户，需提前安装支持分卷压缩格式的解压软件（7-Zip、WinRAR、Bandizip 等），避免分卷文件解压失败。

- 源码部署用户，需提前完成 Python 环境安装（Python 3.8 及以上版本），建议配置国内 Python 镜像源以提升依赖包安装速度。

- 所有安装路径均建议使用无中文、无空格、无特殊字符的纯英文路径，避免出现路径识别异常。

2.3 安装方式一：源码部署（适用于开发人员 / 二次开发场景）

本方式适用于需要查看源码、进行功能定制、二次开发与版本迭代的用户，可获取项目完整开源代码与历史版本文件，支持深度自定义开发。

2.3.1 源码获取

可通过以下两种方式获取项目完整源码，推荐使用 Git 克隆方式，便于后续同步项目官方更新。

Git 克隆方式（推荐）

步骤 1：打开设备终端（CMD、PowerShell、Git Bash 等）。

步骤 2：执行以下 Git 命令，将远程仓库克隆至本地指定目录：git clone https://github.com/appiek/MedSAMate.git

步骤 3：克隆完成后，执行命令 cd MedSAMate 进入项目根目录。

ZIP 压缩包下载方式

步骤 1：访问 MedSAMate 项目 GitHub 仓库主页：https://github.com/appiek/MedSAMate。

步骤 2：点击页面上方的「<> Code」按钮，在下拉菜单中选择「Download ZIP」选项。

步骤 3：等待压缩包下载完成后，使用解压软件将 ZIP 包解压至本地合规路径下。

2.3.2 核心项目文件说明

| 文件名 / 文件夹 | 核心功能说明 |
| --- | --- |
| README.md | 项目核心说明文档，包含软件介绍、功能指引、更新日志、使用规范等 |
| requirements.txt | Python 环境依赖配置文件，记录软件运行所需的全部第三方依赖包及版本要求 |
| main.py | 项目当前最新主程序入口文件 |
| sam_**.py | 项目历史迭代版本的主程序文件，可用于版本回溯与功能对比 |
| SAM 分割详解.md | 软件核心分割算法的技术原理、实现逻辑与使用详解文档 |

2.3.3 Python 运行环境搭建

（可选，强烈推荐）创建 Python 虚拟环境，避免与本地其他项目依赖包发生版本冲突。执行以下命令，基于 requirements.txt 文件一键安装全部运行依赖：pip install -r requirements.txt。等待依赖安装完成，终端无报错信息即表示环境搭建成功。

2.3.4 源码运行验证

执行以下命令启动软件主程序：python main.py。若软件主界面正常启动，无报错弹窗与终端异常日志，即表示源码部署完成。

2.4 安装方式二：可执行程序安装（适用于普通用户 / 开箱即用场景）

本方式适用于无需二次开发、直接使用软件核心功能的普通用户，无需配置 Python 开发环境，下载解压后即可直接运行软件，零代码门槛。

2.4.1 进入 Release 版本发布页面

步骤 1：访问 MedSAMate 项目 GitHub 仓库主页：https://github.com/appiek/MedSAMate。

步骤 2：在仓库主页右侧导航栏中，找到并点击「Releases」选项，进入软件正式版本发布页面。

步骤 3：在版本列表中，选择最新正式版本「SAM-Med Version 1.0」，进入对应版本的安装包下载界面。

2.4.2 分卷安装包完整下载

在 SAM-Med Version 1.0 版本的下载界面中，必须完整下载以下 3 个分卷压缩文件，且所有文件需存放于同一个文件夹内，缺少任意分卷均会导致解压失败：

SAM-Med-v1.0.zip：主分卷文件。

SAM-Med-v1.0.z01：分卷文件 1。

SAM-Med-v1.0.z02：分卷文件 2。

2.4.3 文件名校验与后缀修正

下载完成后，打开文件存放目录，核对 3 个分卷文件的文件名与后缀格式。若浏览器下载后自动为 z01、z02 文件添加了多余后缀（如 .zip、重命名等），需手动删除多余后缀，确保文件后缀严格为 .z01、.z02，主文件后缀严格为 .zip。修正完成后，再次确认 3 个文件的文件名前缀完全一致，仅后缀不同，且存放于同一路径下。

2.4.4 分卷文件解压操作

步骤 1：右键点击主分卷文件「SAM-Med-v1.0.zip」。

步骤 2：在右键菜单中，选择对应解压软件的解压选项（推荐选择「解压到 SAM-Med-v1.0\」，便于文件管理）。

步骤 3：等待解压软件自动读取全部分卷文件并完成解压，解压过程中无报错提示即表示解压成功。

2.4.5 程序文件确认

解压完成后，打开解压生成的目标文件夹，可看到软件主程序 SAM-Med-Viewer-224.exe 与运行依赖文件夹 internal，即表示可执行程序安装完成。

2.5 软件启动与功能验证

步骤 1：双击解压目录下的 SAM-Med-Viewer-224.exe 应用程序，启动软件。

步骤 2：软件正常启动后，可看到主界面包含核心菜单栏（File、Load Models、Med-SAM Seg 等）、主工具栏、基础信息栏、测量数据栏、对比度调节面板等功能模块。

步骤 3：可通过「Load Models」加载模型、导入 DICOM 等格式医学影像文件，验证软件核心分割功能的正常运行。

2.6 主界面功能分区

根据软件实际界面，主界面分为以下核心功能区：

顶部标签栏：包含 File（文件）、Load Models（加载模型）、Med SAM Seg（SAM分割）、NIfTI Seg Edit（分割编辑）四大功能标签页，覆盖核心操作入口。

主工具栏（Main Toolbar）：位于标签栏下方，集中放置高频操作按钮，如数据导入、标注工具、模型加载、分割启动、结果保存等，一键触发核心功能。

左侧信息面板：从上到下依次为：Basic Info（基本信息，含 ID/Subject/Type）、文件搜索框（Enter ID to search history）、Measured Data（测量数据显示）、Contrast Adjustment（图像对比度调整，含 Window Level / Window Width）。

影像显示区：软件核心区域，采用四窗格布局，同时显示横断位、矢状位、冠状位及三维重建视图，支持影像切片浏览、ROI 标注、分割结果叠加显示。

标注与分割参数区：集成于顶部标签页与工具栏中，提供点标注（Point）、框标注（Bounding-Box）、分割类型（Segmentation Type）设置等工具。

第三章 核心功能操作指南

3.1 数据导入与基本信息查看

3.1.1 支持的影像格式

软件支持以下医学影像标准格式导入：

DICOM：.dcm 格式，为医学影像标准格式。

NIfTI：.nii / .nii.gz 格式，常用于神经影像学等领域。

IM0：特定医学影像格式，适配部分专用设备数据。

seg：分割标注格式，用于导入已有分割结果。

3.1.2 数据导入操作

数据导入操作步骤如下：

步骤 1：点击顶部标签栏 File 菜单或主工具栏【导入数据】按钮。

步骤 2：在文件选择窗口中选中目标影像文件（支持 DICOM、NIfTI、IM0、seg 格式），点击【打开】即可完成导入。

3.1.3 基本信息填写（Basic Info）

数据导入后，用户需在左侧 Basic Info 面板中手动填写和选择当前影像的基础信息，包括：

ID：病例或受试者的唯一标识编号，需手动输入。

Subject：受试者姓名或代号，需手动输入。

Type：影像数据格式类型（如 DICOM、NIfTI），需从下拉列表中选择。

用户在完成信息填写后，可在该面板中快速核对数据的身份标识信息，确保数据正确性。

3.1.4 文件检索

在左侧信息面板的搜索框中（Enter ID to search history），输入病例 ID、受试者姓名、检查日期等关键词，即可快速检索对应的历史数据，提升数据管理效率。

3.2 图像显示优化

3.2.1 窗宽窗位调整（Contrast Adjustment）

在左侧 Contrast Adjustment 面板中，可通过 Window Level（窗位）和 Window Width（窗宽）两个滑块，实时调整影像的对比度与亮度，适配不同组织、模态的影像查看需求。

Window Level：调整影像的整体亮度水平，改变灰度显示的中心值。

Window Width：调整影像的对比度范围，改变灰度显示的跨度。

调整效果将实时反映在四窗格的影像显示区中，帮助用户更清晰地辨识目标解剖结构。

3.3 ROI交互式标注

ROI（感兴趣区域）标注是引导模型精准分割的核心步骤。软件集成于 Med SAM Seg 标签页中，提供点标注与框标注两种方式，大幅降低标注工作量。

3.3.1 点标注（Point / Point label）

选择工具栏中的【点标注】工具（Point），在目标切片的目标结构位置点击添加标记点。Point label 下拉选项用于选择标记点的类别属性：

label 0：背景点，用于排除非目标区域。

label 1：前景点，用于标记目标结构所在位置。

3.3.2 框标注（Bounding-Box / Bounding-Box Type）

选择工具栏中的【框标注】工具（Bounding-Box），在目标切片上拖拽鼠标，绘制矩形框包裹目标结构，松开鼠标即可完成 ROI 框选。Bounding-Box Type 下拉选项用于设置框选模式：

simple：单框模式，仅绘制一个矩形框包裹目标结构。

multiple：多框模式，可绘制多个矩形框分别包裹不同的目标结构区域。

3.4 模型加载与分割执行

3.4.1 加载模型（Load Models）

点击顶部标签栏【Load Models】（加载模型），在弹出的模型选择窗口中，选择适配的分割模型，点击【确认加载】即可。软件内置预设模型，同时支持用户自定义模型导入。

3.4.2 分割类型设置（Segmentation Type）

在 Med SAM Seg 标签页中，可通过 Segmentation Type 下拉选项设置分割范围模式：

None（全图分割）：对当前显示的全部切片进行自动分割，无需额外指定范围。

Slice Range（切片范围分割）：设置需要分割的连续切片起止编号，软件将仅对该范围内的切片执行分割，提升处理效率。

3.4.3 启动分割（Start Segmentation）

完成 ROI 标注与模型加载后，点击工具栏中的【Start Segmentation】（开始分割）按钮，软件将自动对指定范围内的影像执行分割推理。

3.5 分割结果处理

3.5.1 分割结果微调（NIfTI Seg Edit / 分割结果微调）

点击顶部【NIfTI Seg Edit】标签页，进入分割结果微调界面。针对自动分割结果中存在的局部漏检、过分割、边界偏差等问题，可使用画笔工具补全漏检区域，使用橡皮擦工具擦除过分割区域，使用轮廓修正工具优化分割边界。撤销/重做工具支持操作回溯，确保修正结果符合临床与科研需求。

3.5.2 保存结果（Save Results）

确认分割结果与修正无误后，点击工具栏中的【Save Results】（保存结果）按钮。软件支持保存以下内容：

分割结果：保存自动分割生成的分割掩膜数据。

NIfTI Seg Edit 修正结果：保存经过 NIfTI Seg Edit 工具精细化修正后的分割掩膜数据。

选择文件保存路径，点击【确认保存】，软件将按选择的内容自动导出并保存。

第四章 使用注意事项

- 软件仅用于医学科研、教学与临床辅助分析，不得单独作为临床诊断的唯一依据。

- 软件使用的影像数据需符合相关伦理规范与法律法规要求，使用者需确保已获得数据使用的相关授权。

- 建议定期备份项目文件与重要数据，避免因软件故障、设备问题导致数据丢失。

- 软件安装路径、数据存储路径建议避免使用中文、空格与特殊字符。

- 使用 GPU 加速功能时，需确保设备显卡驱动为最新版本。

MedSAMate

半自动多模态医学影像分割软件

support@medsamate.com | https://docs.medsamate.com

版本号：V1.0 | 更新日期：2026年4月13日